LABORATÓRIOS RIP VERSÃO I

Leia com atenção o Material....

Dicas para elaboração da sua topologia e sucesso do seu  laboratório:

CHECKLIST

- Verifique as interfaces que estão sendo conectadas, quem está ligado à quem...se necessário ative a visão de interfaces...No Packet tracer:

  - Clique em Options

  - Clique em Preferences

  - Habite a caixa Always show port in logical Workspace

- As interfaces Seriais dos Roteadores só estarão disponíveis se você:

  - Clicar no Roteador

  - Desligar o Roteador

- Com o Roteador desligado inserir o pente de interfaces HWIC-2T

- Após você deverá ligar o roteador novamente

- No momento em que você estiver conectando as interfaces Seriais preste atenção qual interface será a DCE (Data controller equipamento)  Gera o Clock e qual interface será DTE (Data terminal equipamento) Aceita o Clock.

DCE com relógio e DTE sem relogio

- Interfaces do Roteador

S0/3/1

S0/3/0

G0/0

G0/0 Default Gateway Porta de Saida da rede Local

S0/3/0 E S0/3/1 Portas Seriais Conectividade extera

Console Interface de acesso presencial do Router

Auxiliar Interface de conexão para Modem

- Principais memórias do Roteador

RAM/DRAM Armazena tabelas de roteamento, cache ARP, cache de comutação rápida, buffer de pacote (RAM compartilhada) e filas de espera de pacotes; a RAM também fornece memória temporária e/ou de execução para um arquivo de configuração do roteador enquanto ele estiver acionado; o conteúdo da RAM é perdido durante falta de energia ou reinicialização

NVRAM A memória RAM não volátil armazena o arquivo de configuração de backup/inicialização do roteador; o conteúdo da NVRAM é retido durante falta de energia ou reinicialização

FLASH ROM apagável e reprogramável que contém a imagem e o microcódigo do sistema operacional; permite que o software seja atualizado sem remover ou substituir os chips do processador; seu conteúdo fica retido durante falta de energia ou reinicialização; a memória Flash pode armazenar várias versões do software IOS

ROM Contém diagnósticos iniciais, um programa de bootstrap e software de sistema operacional; as atualizações de software na ROM exigem a remoção e substituição de chips que podem ser conectados, na CPU

- Modos de acesso do Roteador

DENOMINAÇÃO DOS MODOS DE ACESSO DO ROTEADOR

Modo EXEC usuário -- Esse é um modo somente para visualização/informações sobre o roteador, não pode fazer alterações.

Modo EXEC privilegiado -- Esse modo suporta os comandos de debugging e de teste, exames detalhados do roteador, manipulação dos arquivos de configuração e acesso aos modos de configuração.

Modo setup -- Esse modo apresenta um diálogo com prompt interativo no console que ajuda o novo usuário a criar uma configuração básica inicial.

Modo de configuração global -- Esse modo implementa comandos eficazes de linha única que executam tarefas simples de configuração.

Modo RXBOOT -- Esse é o modo de manutenção que você pode usar, entre outras coisas, para recuperar senhas perdidas.

Revisão Classes de IP

| CLASSE | INTERVALO | ENDEREÇO PRIVADO | MÁSCARA |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 1 A 126 | 10.0.0 | 255.0.0.0 /8 Primeiro Octeto fixo/Três últimos octetos variam |
| Classe B | 128 a 191 | 172.16.0.0 A 172.31.0.0 | 255.255.0.0 /16 Dois octetos fixos/02 octetos variam |
| Classe C | 192 a 223 | 192.168.0.0 | 255.255.255.0/24 Três octetos fixos/último octeto varia, |

LABORATÓRIOS RIP VERSÃO I

CLASSES CHEIA

PROPOSTA CLASSE A 255.0.0.0/8

| MATRIZ | FILIAL I | FILIAL II |
| --- | --- | --- |
| Ena Conf t Hostname Matriz Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.200.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.220.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 10.0.0.0 Network 200.200.200.0 Network 200.200.220.0 | Ena Conf t Hostname Filial Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.210.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.200.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 11.0.0.0 Network 200.200.200.0 Network 200.200.210.0 | Ena Conf t Hostname Filial_II Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 12.0.0.1 255.0.0.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.220.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.210.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 12.0.0.0 Network 200.200.210.0 Network 200.200.220.0 |

PROPOSTA CLASSE B 255.255.0.0/16

| MATRIZ | FILIAL I | FILIAL II |
| --- | --- | --- |
| Ena Conf t Hostname Matriz Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.200.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.220.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 172.16.0.0 Network 200.200.200.0 Network 200.200.220.0 | Ena Conf t Hostname Filial Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 172.17.0.1 255.255.0.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.210.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.200.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 172.17.0.0 Network 200.200.200.0 Network 200.200.210.0 | Ena Conf t Hostname Filial_II Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 172.18.0.1 255.255.0.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.220.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.210.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 172.18.0.0 Network 200.200.210.0 Network 200.200.220.0 |

PROPOSTA CLASSE C 255.255.255.0/24

| MATRIZ | FILIAL I | FILIAL II |
| --- | --- | --- |
| Ena Conf t Hostname Matriz Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.200.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.220.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 192.168.100.0 Network 200.200.200.0 Network 200.200.220.0 | Ena Conf t Hostname Filial Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 192.168.110.1 255.255.255.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.210.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.200.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 192.168.110.0 Network 200.200.200.0 Network 200.200.210.0 | Ena Conf t Hostname Filial_II Enable password cisco Line vty 0 4 Password fiap Login Int g0/0 Ip address 192.168.120.1 255.255.255.0 No shut Int s0/3/0 Ip address 200.200.220.1 255.255.255.0 Clock rate 64000 No shut Int s0/3/1 Ip address 200.200.210.2 255.255.255.0 No shut Router rip Network 192.168.120.0 Network 200.200.210.0 Network 200.200.220.0 |

PONTOS DE ATENÇÃO

Check list

- As interfaces seriais diretamente ligadas obrigatoriamente precisam estar dentro do mesmo plano de endereçamento/range/endereço.

- Em todas as conexões Seriais uma das interfaces será denominada a DCE (Data controller Equipament)  interface que gera o clock  automaticamente a outra interface Serial será DTE (Data terminal Equipament)  interface que aceita o clock

- Nas interfaces denominadas DCE é necessário promover o comando clock rate

- O princípio do Roteamento é que cada Roteador apresente para a topologia todos os endereços de rede conectados à ele...todas as ruas.

- O default Gateway da rede deverá obrigatoriamente pertencer ao intervalo da rede local.

LEMBRE-SE

O SUCESSO DO ROTEAMENTO DEPENDE DO CORRETO PLANO DE ENDEREÇAMENTO

EXPLICAÇÃO DOS COMANDOS

Ena (sair do modo usuário e acessar o modo privilegiado)

conf t (acessar o modo de configuração terminal)

hostname filial (Inserir um nome no roteador)

enable password cisco (habilitar senha de acesso do equipamento)

line vty 0 4 (habilitar telnet  acesso remoto)

password fiap (inserir senha de acesso telnet)

int g0/0 ( acessar a interface g0/0)

ip  address 192.168.110.1 255.255.255.0 (inserir endereço ip na interface g0/0)

no shut (levantar a interface)

int s0/3/0 (acessar a interface s0/3/0)

ip address 200.200.210.1 255.255.255.0 (inserir endereço ip na interface s0/3/0)

clock rate 64000 (determinar a velocidade do clock)

no shut (levantar a interface)

int s0/3/1 (acessar a interface s0/3/1)

ip address 200.200.200.2 255.255.255.0 (inserir endereço ip na interface s0/3/1)

no shut (levantar a interface)

Router RIP (Acionando o protocolo RIP versão I para trabalhar)
Network (declararando todas as redes conectadas no dispositivos)